市道【路線名】【工事名】

地盤支持力測定結果報告書（キャスポル）

2026年【 】月

株式会社石名坂

市道【路線名】【工事名】地盤支持力測定結果報告書（キャスポル）

令和8年【 】月【 】日

盛岡市建設部 道路建設課 御中

株式会社石名坂　　　　　（社印）

〒【 】 【住所】

TEL 【 】　FAX 【 】

協議書および見解書に基づき、簡易支持力測定器（キャスポル）による地盤支持力測定を実施したので、下記のとおり報告する。

※【 】は現場に合わせて記入。記入例の数値は利用手引きの計算例です。

1. 測定概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工事名 | 【 】 |
| 工事箇所 | 盛岡市【 】地内 |
| 測定対象 | 【例：擁壁基礎地盤（掘削底面）、底版幅 B＝【 】m】 |
| 設計許容支持力度 | 【 】kN/m² |
| 地盤の種類 | 【砂質土／粘性土／中間土】（根拠：【土質調査・粒度試験結果】） |
| 適用土質の確認 | 最大粒径【 】mm（37.5mm以下）、10mm以上の礫【 】%（30%未満） |
| 測定日 | 令和8年【 】月【 】日 |
| 天候・地盤の状態 | 【例：晴れ、湧水なし、浮き土除去済み】 |
| 測定者 | 【氏名】（立会：盛岡市 【氏名】） |
| 使用機器 | キャスポル（ランマー4.5kg・直径50mm、落下高さ45cm）形式番号【 】、検定年月日【 】（2年以内） |
| 試験方法 | 「簡易支持力測定器による試験方法」（平成8年5月）、利用手引き（近畿技術事務所、平成17年6月） |
| 測点数 | 【 】測点（測点配置図は添付1） |

2. 測定方法

- 掘削完了後、測定面の浮き土を除去し、平坦に整える。

- 【 】m間隔で測線を設け、各測線の左・中・右に測点を配置する。

- 各測点でランマーを高さ45cmから自由落下させ、インパクト値（Ia）を5回測定して平均する。

- 平均Iaから、砂質土はせん断抵抗角 φ、粘性土は粘着力 c を求め、支持力公式で許容支持力度 qa を算定する。中間土の場合は両方で算定し、小さい方を採用する。

- 全測点のうち qa が最小となる測点でも設計値以上であることを確認する。

- 各測点で黒板入りの写真を撮影する。

算定式（利用手引き）

| 地盤 | 強度定数 | 許容支持力度（Df＝0、荷重の傾斜・偏心なし） |
| --- | --- | --- |
| 砂質土（c＝0） | φ ＝ 15.18 ＋ 0.974 Ia | qa ＝ 1/3 × β × γ1 × B × η × Nγ |
| 粘性土（φ＝0） | c ＝ 0.785 ＋ 7.073 Ia | qa ＝ 1/3 × α × c × Nc（Nc＝5.1） |

α・β：形状係数（連続基礎 α＝1.0、β＝0.5）、γ1：支持地盤の単位体積重量（kN/m³）、B：基礎幅（m）、η：寸法効果の補正係数、Nγ・Nc：支持力係数。

3. 平板載荷試験との対比結果

測定開始時に平板載荷試験（JGS 1521）を実施し、同位置のキャスポル測定値と比較した。

| 位置 | 平板載荷試験 K30（MN/m³） | キャスポル平均Ia | キャスポル換算 K30（MN/m³） | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【例：換算値は実測値以下で安全側】 |

換算 K30 ＝ −37.58 ＋ 8.554 Ia。換算値が実測値を大きく上回る場合は、監督員と協議のうえ判定方法を見直す。

4. 測定結果一覧表

全【 】測点で許容支持力度 qa が設計値【 】kN/m²以上であることを確認した。最小は測点【 】の qa＝【 】kN/m² である。

| 測点 | 位置 | 地盤 | 平均Ia（5回） | φ（°）/ c（kN/m²） | qa（kN/m²） | 設計値（kN/m²） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記入例 | — | 砂質土 | 19.3 | φ＝34 | 144.7 | 141.1 | 合 |
| 1 | No.1 左 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | No.1 中 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | No.1 右 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | No.2 左 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | No.2 中 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | No.2 右 |  |  |  |  |  |  |

記入例：重力式擁壁 B＝2.0m、γ1＝17.7kN/m³、β＝0.5、η＝0.789、Nγ＝31.1。qa＝1/3×0.5×17.7×2.0×0.789×31.1＝144.7＞141.1 で合格。各回のIaは測定野帳（添付2）に記録。

5. 考察（記入例）

許容支持力度 qa は最小【 】kN/m²（測点【 】）、最大【 】kN/m²（測点【 】）、平均【 】kN/m²であり、最小値においても設計許容支持力度【 】kN/m²を上回っている。

測点間のばらつきは小さく、局所的な弱部は確認されなかった。掘削底面の土質は設計時の想定（【土質名】）と相違なく、平板載荷試験との対比でも換算値は実測値と同程度以下であった。

（基準を満たさない測点があった場合の記入例）測点【 】で qa が【 】kN/m²と基準を下回ったため、周辺【 】点で追加測定を行い、弱部範囲を【 】m×【 】mと特定した。監督員と協議のうえ【置換え等の対策】を実施し、再測定で基準を満たすことを確認した。

6. 結論

以上の結果から、【測定対象】の地盤は設計で求める許容支持力度【 】kN/m²を有しており、基礎施工に支障はないと判断する。

添付資料

- 測点配置図

- 測定野帳（各測点5回のIa、または測定器の記録データ）

- 許容支持力度の計算書

- 平板載荷試験結果

- 測定状況写真（各測点、黒板入り）

- キャスポルの検査成績証（写し）

- 土質の確認資料（粒度試験結果等）

以上

参考文献

1) 国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所：簡易支持力測定器（キャスポル）利用手引き，平成17年6月