市道【路線名】【工事名】

地盤支持力測定（キャスポル）に関する見解書

2026年【 】月

株式会社石名坂

市道【路線名】【工事名】における地盤支持力測定（キャスポル）に関する見解書

令和8年【 】月【 】日

盛岡市建設部 道路建設課 御中

株式会社石名坂　　　　　（社印）

〒【 】 【住所】

TEL 【 】　FAX 【 】

はじめに

市道【路線名】【工事名】において、【構造物名】の基礎地盤の支持力確認を、簡易支持力測定器（以下「キャスポル」という。）により実施したいと考えている。

本書は、キャスポルにより設計で求める支持力を確認できると考える理由と、測定精度を確保するための措置を、国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所「簡易支持力測定器（キャスポル）利用手引き」（平成17年6月。以下「利用手引き」という。）等に基づき記すものである。本書は別途提出する協議書に添付する。

1. 工事概要および測定対象

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工事名 | 【 】 |
| 工事箇所 | 盛岡市【 】地内 |
| 測定対象 | 【例：重力式擁壁（高さ H＝【 】m、底版幅 B＝【 】m）の基礎地盤】 |
| 設計許容支持力度 | 【 】kN/m²（294.3kN/m²以下） |
| 地盤の土質 | 【例：砂質土】（根拠：【土質調査報告書・試掘結果等】） |
| 礫の含有状況 | 最大粒径【 】mm、10mm以上の礫【 】%（根拠：【 】） |
| 測定範囲・測点数 | 延長【 】m、【 】測点 |

2. キャスポルの概要

キャスポルは、国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所が平成5年度から3年間で開発した測定器であり、平成8年の販売開始後9年間で400台余りが現場で利用されている（利用手引き）。

質量4.5kg、直径50mmのランマーを高さ45cmから地盤に自由落下させ、衝突時の衝撃加速度の最大値（インパクト値 Ia）を測定する。Iaと地盤の強度特性値との関係式が利用手引きに示されており、許容支持力度の算定方法も定められている。

| 算定する値 | 関係式（利用手引き） | 相関係数 |
| --- | --- | --- |
| 粘着力 c（kN/m²） | c ＝ 0.785 ＋ 7.073 Ia | r＝0.95 |
| せん断抵抗角 φ（°） | φ ＝ 15.18 ＋ 0.974 Ia | r＝0.88 |
| CBR（%） | CBR ＝ −4.945 ＋ 1.615 Ia | r＝0.92 |
| 地盤反力係数 K30（MN/m³） | K30 ＝ −37.58 ＋ 8.554 Ia | r＝0.92 |

3. キャスポルにより測定できると考える理由

以下の理由から、本工事の基礎地盤の支持力確認はキャスポルにより実施できると考える。

① 国の機関が開発し、支持力の算定方法が定められていること

利用手引きでは、Iaから求めたせん断抵抗角 φ・粘着力 c を、国土交通省告示第1113号および建築基礎構造設計指針の支持力式に代入して、許容支持力度 qa を算定する方法が示されている。本工事もこの方法により qa を算定し、設計値と比較する。

② 本工事が利用手引きの適用範囲内であること

利用手引きでは、キャスポルによる施工管理の適用範囲を「地盤支持力度が294.3kN/m²以下の構造物（高さ5m以下の各種擁壁、ボックスカルバート等）工事における支持力度算定」としている。本工事の設計許容支持力度は【 】kN/m²、構造物は【構造物名・高さ】であり、この範囲内である。

また、精度よく測定できる土質は「最大粒径が37.5mm以下、10mm以上の礫を30%以上含まない土質材料」とされている。本工事の基礎地盤は【土質名】であり、【根拠】によりこの条件を満たすことを確認している。

③ 利用手引きが示す手順（発注者との協議）に沿っていること

利用手引きのQ&Aでは、狭隘箇所等でキャスポルのみで支持力確認を行うときは「発注者等の関係機関と十分協議のうえ用いてください」としている。本書および協議書の提出は、この手順に沿うものである。

④ 公共工事での使用実績があること

利用手引きには、重力式擁壁の基礎地盤の許容支持力度算定や、支持力不足を判定して良質土に置き換えた施工管理例が示されている。また、NETIS登録工法（D・Box工法、KT-100098VR）でも、平板載荷試験と併せてキャスポルが支持力確認に用いられている。【当社の使用実績：工事名・年度】

⑤ 多点で測定でき、狭い現場でも安全に測定できること

キャスポルは反力装置を要さず、1測点を短時間で測定できるため、【 】m間隔で多点測定し、支持力のばらつきや局所的な弱部を把握できる。本工事は【例：片側交通規制下・狭小な掘削底】での作業であり、載荷用の重機を配置しにくいが、キャスポルは人力で携行でき、掘削後速やかに測定できる。

4. 測定精度を確保するための措置

キャスポルは簡易な測定器であり、地盤条件によっては換算値が実測値より大きく（危険側に）評価されることが報告されている（労働安全衛生総合研究所 玉手・堀 2011、堀・玉手 2024）。このため、次の措置を講じる。

| 措置 | 内容 | 根拠・目的 |
| --- | --- | --- |
| 平板載荷試験との対比 | 測定開始時に【 】箇所で平板載荷試験（JGS 1521）を行い、同位置のキャスポル測定値と比較して本現場での適合性を確認する | 利用手引きは平板載荷試験の補完用としての使用を推奨 |
| 土質区分の確認 | 砂質土・粘性土の区分を土質調査・粒度試験で確認する。区分が難しい中間土の場合は、両方の式で算定し小さい方を採用する | 土質区分を誤ると危険側の評価となるおそれ（堀・玉手 2024） |
| 測定方法 | 浮き土を除去し平坦にした面で、1測点5回測定し平均する | 利用手引きの施工管理例。覆土上での測定は不可 |
| 判定方法 | 全測点のうち qa が最小となる測点の値で判定する | 安全側の評価 |
| 測定器の検定 | 検定年月日から2年以内の測定器を使用し、検査成績証の写しを提出する | 利用手引き（検定周期2年） |
| 換算の禁止事項 | IaからN値等を推定して設計に用いることはしない | 利用手引きQ&Aで明確に禁止 |

基準を満たさない場合の対応

- 周辺で追加測定を行い、弱部の範囲を特定する。

- 監督員と協議のうえ、平板載荷試験等により確認する。

- 必要に応じて置換え等の対策を協議する。

5. 見解

キャスポルは国の機関が開発し、利用手引きにより支持力の算定方法と適用範囲が定められた測定器であり、本工事はその適用範囲内にある。さらに、平板載荷試験との対比、土質区分の確認、安全側の判定により、測定精度を確保する。

以上から、本工事の基礎地盤の支持力確認は、キャスポルにより適切に実施できると考える。

以上

添付資料（予定）

- 簡易支持力測定器（キャスポル）利用手引きの抜粋（適用範囲、関係式、支持力算定方法、Q&A）

- 土質調査結果（抜粋）および礫含有状況の確認資料

- 測点配置図

- 使用するキャスポルの検査成績証（写し）

参考文献

1) 国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所：簡易支持力測定器（キャスポル）利用手引き，平成17年6月

2) 玉手聡・堀智仁：地盤の支持力調査における簡易試験法の適用に関する実験的考察，建設施工と建設機械シンポジウム，2011

3) 堀智仁・玉手聡：建設機械設置地盤の地耐力調査に関する実験的考察，建設施工と建設機械シンポジウム，2024